# 第六部分   磋商内容及要求

## 一、 相关说明

1.   磋商供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在磋商响应文件的相应部分明确，对竞争性磋商文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   磋商供应商须完成货物的生产、运输、原有设备的拆除、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本竞争性磋商文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由磋商供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   演示要求：

4.1  本项目演示时间不超过10分钟每家。

4.2  演示地点：温州职业技术学院正德楼202会议室（茶山校区）。

4.3  采购组织机构准备演示所需的投影设备，其他演示所需的内容由供应商自行准备。

5. ▲本项目采购预算为人民币壹拾玖万捌仟壹佰元整（￥198100.00元），最后报价超过预算的，按无效标处理。

## 二、 采购内容及技术要求

1.   采购设备清单及技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体讲桌 | 1.钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电，外观与教室风格协调，支持22寸高清显示屏。 2.讲台尺寸设计不低于长×宽×高：≧800mm*600mm*990mm，最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。根据人体力学设计，合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无锐角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 4.讲台内置22寸高清屏幕面框，屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。 5.讲台设置有220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 注：需配合整体装修风格，可根据设计方案和实际情况变更尺寸。 | 1 | 套 |
| 2 | 专业数字教学扩声系统 | 一、扩声系统主机 （一台） 1前置采用高性能DSP数字音频处理器，内置5种放音模式。面板开放音乐2段、话筒3 段参量EQ±12db可调，以及话筒效果 DELAY、REPEAT、ECHO-LEVE参数调整，使用便捷。 2.具有USB播放（支持无损格式解码） 、USB录音/回放，3.0蓝牙播放、同轴、 光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级）、 话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显 示、静音等功能。 3.信号输入：3路模拟立体声、1路同轴数字 、1路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙。 4. 2.1前置模拟信号输出。额定输出功率：150W×2/8Ω，长时间功率：160W 5.瞬时功率： IEC 268-5 W 400阻抗 欧姆 8； 6.频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz； 7.全频单元英寸：4 x 4.5" - 25 音圈； 8.灵敏度(@1W/1m) dB 94； 9.最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 120 / 123； 10.扩散角度H x V ：160° x 15°； 11.建议高通滤波 ：80Hz - 24dB倍频； 12.输入连接 4 x Euroblock； 二、话筒主机 （一台），话筒 （二个） 1、提供最大332个可调信道，可以多套同时使用； 2、采用全新的音频电路构架，电子音量调节、内置移频处理功能、主动防止啸叫； 3、采用半数字导频技术； 4.射频载波范围：610 ~710MHZ； 5.振荡方式：PLL锁相环合成； 6.工作距离：理想条件下80M； 7.调制方式：FM； 8.导频：30K； 9.频响范围：40HZ ~ 17KHZ（±3db）； 10.动态范围：> 90db； 11系统失真/THD总谐波失真：< 0.5%； 12.信噪比：> 90db（A）； 13.射频灵敏度：< -99dbm ； 14.镜像抑制：> 80db； 15.发射机 LCD显示屏搭配背光灯柱，大体积开关按键，搭配专业会议电路； 16.载波频率：470MHz～960MHz（可调）。 三、音箱 （二只） 1.采用压铸铝箱体，表面喷进口细沙烤漆保护，防水防晒处理技术； 2.具有墙面安装支架或增加QN系列线柱组件可扩展线性列，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度，提高了直达声与反射声的比例。 3.功放功率 W rms 350； 4.长时间功率 W 200； 5.瞬时功率 IEC 268-5 W 500； 6阻抗 欧姆 8； 7.频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz； 8.全频单元英寸:4 x 4.5" - 25 音圈（进口组件，高效能钕磁全频单元）； 9.灵敏度(@1W/1m) dB:98； 10.最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB :122 / 126； 11.扩散角度H x V :160° x 15°； 12.建议高通滤波:80Hz - 24dB倍频； 13.输入连接:4 x Euroblock； ★14.为保证质量整套扩声系统所有产品完全兼容，建议采用同一品牌，并保障与中控系统对接； 15.提供保证产品质量的承诺函，预成交供应商在成交后7个工作日日提供本项目原厂质保授权证明； ▲序列号最终用户为温州职业技术学院。 | 1 | 台 |
| 3 | 特制异形桌椅（一套） | 围坐式可移动课桌： ★1、尺寸需要根据场地进行特制（见附图），桌子采用定制弧面折叠桌，外观高端大气，简约造型，外观高端大气，人字简约造型， 桌面内弧≧1400*550规格，含前挡板，配合精密 2、桌面为E1级刨花板厚度≧25mm 侧脚:冷轧钢，厚度≧1.5mm，高温静电喷粉 3、横梁:冷轧钢，厚度1.2-3.0mm，高温静电喷粉, 配合精密，旋转操作折叠结构; 可随时根据教学需求，改变轻松改建成研讨教学式，也可随时折叠收纳方便多种教学形式的展开。桌椅为电脑桌椅，需满足电脑桌椅的配置，需配合整体装修风格。 提供产品实拍图片或CAD设计图片 椅子采用人体工学转椅，背面采用优质PP料一体成型，时尚舒适； 座内板≧12mm木板，≧40mm高密度原棉，底盘： 铝合金底盘，国际品牌三级气杆，银色电镀脚，颜色可选。 提供产品实拍图片或CAD设计图片 | 54 | 套 |
| 4 | 手机云台 | 充电时长：约2.5h 使用时间：约15h 电压：7.2V 自重：≤400g 适用手机重量：230g±60g 适用手机厚度：6.9mm~10mm 适用手机宽度：67mm~84mm ▲包装清单：手机云台×1、磁吸指环扣×1、磁吸手机夹×1、手持三脚架×1、充电线×1、束口袋×1、手绳×1； | 15 | 台 |
| 5 | 口袋相机套装 | 云台： 可控转动范围：平移: -230° 至 +70°，俯仰: -100° 至 +50°，横滚: ±45° 结构转动范围：平移: -250° 至 +90°，俯仰: -180° 至 +70°，横滚: ±90° 最大控制转速：120°/s 抖动抑制量：±0.005° 相机： 影像传感器：1/1.7 英寸 CMOS 有效像素: 6400 万 镜头：FOV:93° f/1.8 等效焦距: 20 mm ISO 范围 拍照：100-6400（1600 万像素), 100-3200（6400 万像素） 电子快门速度：8s-1/8000s 照片最大分辨率：9216 × 6912 像素 照片拍摄模式 单张照片: 1600 万像素/6400 万像素 倒计时拍摄: 3s/5s/7s 录影分辨率 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 录影模式 延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频 轨迹延时 一键轨迹延时：从左到右或从右到左 自定义轨迹 慢动作：1080p/120fps (4 倍慢动作），1080p/240fps (8 倍慢动作） 视频存储最大码流：100Mbps 视频格式：MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) 包装清单：口袋相机×1、迷你摇杆×1、 保护壳×1、 三脚架转接件（1/4"）×1、手绳×1。 ▲套装应含其它配件套装：全能手柄×1、SD卡128G×1。 | 7 | 套 |
| 6 | 迷你无人机套装 | 迷你无人机重量＜249 g 1/2.3 英寸 CMOS ▲1200 万像素照片 4K/30fps 视频 31分钟续航 (无风环境) 10 公里 720p 图传 下视感知系统 + GPS 精准悬停 ▲包装清单：飞行器× 1、遥控器× 1、智能飞行电池× 1、备用螺旋桨（对）× 1、数据线-USB 3.0 Type-C× 1、云台保护锁扣× 1、遥控器转接线（USB Type-C 接头）× 1、遥控器转接线（Lightning 接头）× 1、遥控器转接线（标准 Micro USB 接头）× 1、备用摇杆（对）× 1、备用螺丝× 6、螺丝刀× 1。套装应含其它配件套装：充电陈列底座× 1、全向桨叶保护罩（套）× 1、SD卡128G× 1。 ★提供民航无人机教员培训2人次及以上。 | 7 | 套 |
| 7 | 充电柜 | 1.支持并兼容各类中小型电子设备数量30台，前置USB多功能充电口，具有移动、管理、储存、温控、USB端口5V2.1A直流快速充电，免适配器； 2.★前门为带锁位双开门,全封闭式防盗结构，安全存管，内部分舱，前舱为ABS绿色工程塑料隔板平板放置充电、LED充电状态指示、学生接触区域，安全无强电。 3.智能识别IC芯片，能智能充电识别设备并分配所需电流,每路均有过流、过载、短路、漏电保护，采用单个独立变压供电，而非一个总变压器集中供电，充电更稳定更快速更安全更高效,每口单独具备智能LED转灯功能；红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接。 4.★配备4个3寸万向轮（带刹车功能），四角加厚软塑胶防撞角，ABS人体工学把手，顶盖边角圆弧(≥R10)设计, 全方位安全呵护。 5.★紫外线消毒灯，360°无死角杀菌。 6.具有抗静电和防划伤，双降温风扇，具备温控感应，当移动充电车内温度≥28℃自动启停风扇。 7.主动式PEC开关电源供电，节约能源；输入宽频交流电110V-240V，国际通用。 8.★整机CCC认证(原厂盖章证明）。 9.★具有防静电安全检测报告（原厂盖章证明）。 10.★具有ISO9001:2015质量管理体系认证（原厂盖章证明）。 电路及结构： 1.集成电源供电，USB标准充电口，免适配器； 2.柜门采用1.5mm厚钢结构； 3.设有ABS工业阻燃级防静电塑料隔板； 4.所有边角均是R角设计，避免碰伤; 5.柜体配置防撞角，避免充电柜主体与障碍物直接碰撞而导致电路和VR受损； 6.柜体采用底部鼓风侧部排气的流道设计，确保排气通畅； 7.依据人机工程学原理，推车手柄采用空间3维角度设计，有效保护使用者推动充电柜时肌肉不疲劳；手柄离地高度0.9~1.2米，符合中国人平均身高的使用习惯。 注：外观、材质应根据环境进行适当设计调整，也可根据设计方案和实际情况变更尺寸。 提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 | 2 | 套 |
| 8 | 多媒体中控主机+物联网 （含嵌入软件、触屏界面编程软件、全屋物联网控制、环境监测） （视频演示） | 一、智慧中控主机 1.CPU：ARM N32926U1DN，内存：512MB及以上，存储：1GB及以上； 2.支持开放式协议，支持标准MODBUS TCP工业协议； 3.支持受控设备双向实时状态反馈功能； 4.自带功能按键，IP复位键，Data清除键； 5.支持通过网口本地或远程下载数据； 6.支持TCP/IP控制模式，UDP/TCP控制协议； 7.外置总线扩展接口，Net总线最大可以扩展63个子设备； 8.支持不少于7路独立可编程RS-232/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 9.支持1路DMX512，最大16个通道； 10.支持2路独立可编程的红外发射接口，每路红外支持99条红外码； 11.支持2路IO接口，支持外接传感器，门禁等干接点设备； 12.系统支持主机自备份功能。 二、智慧中控软件 1.采用APP应用程序方式； *2.支持显示教室内环境数据，包含但不限于温湿度、照度、PM2.5、能耗等数据； *3.支持调节教室内环境，包含但不限于灯光亮度、窗帘开闭、空调温度等； *4.支持控制教学大屏，包含但不限于开/关机、信号切换、音量调节等； *5.支持管控场景一键切换，包含但不限于上课模式、下课模式、小组讨论模式等； *6.支持接入录播系统控制，包含但不限于开/关机、录制管理、直播管理等； 7.为了确保系统的兼容性，要求与智慧中控主机完全兼容，建议采用同一品牌； ★8.可通过用户原智慧中控平台进行控制和管理； ★9.提供软件著作权及软件测试报告扫描件并加盖供应商CA电子公章。 三、智慧管控端 1.CPU: 8核，≥1.5GHz； 2.操作系统：Android5.0 或以上系统； 3.系统运行内存：≥2GB； 4.存储容量：≥8GB，至少支持扩展到32GB； 5.屏幕类型： LED光源显示屏； 6.分辨率：≥1920*1080； 7.显示尺寸：≥21.5英寸； 8.显示比例：16:9； 9.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 10.屏幕亮度：≥ 250cd/m2，对比度：≥ 1000：1； 11.触摸响应时间：≤5ms； 12.网络接口：RJ45接口≥1，10M/100M/1000M自适应； 13.串口：USB2.0≥1； 14.支持无线接入网络，Wi-Fi 802.11b/g/n协议。 四、电源控制器 1.1路NET通信接口，可并联多个电源控制器； 2.8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；每路负载容量：AC250V10A\DC30V10A; 3.内置ID CODE网络id旋钮，在有多个电源控制器并联使用时可根据id地址分别控制； 4.内置8路开关按钮，在中控故障时能独立控制电源开关； 5.内置2组各8路通道状态指示灯，可以查看每一路通道的闭合状态。 ★6.与原有温州职业技术学院中控主机中控系统无缝对接。 *提供中控主机中控系统对接视频演示。 五、环境物联网感知终端： *1、教室环境在线综合指数监测仪，检测环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度。 2、RS485数据通讯接口，传输距离不少于100米。 3、空气动力学透气通孔，内置鼓风机加快空气流动，实时采样 4、支持壁挂式、 吸顶式。 5、监测数据信息自动上传到物联网融合平台，统一呈现数据。 6、技术参数： 温度能隙温度传感：-40 ~ 80℃；湿度电容式：0 ~ 100%RH；PM2.5激光光学：0 ~ 1000ug/m³；PM10激光光学：0 ~ 2000ug/m³；CO2非色散红外：400 ~ 4000ppm 1ppm - 中控编程： *根据用户需求定制中控编程设计、液晶面板编程设计，个性化操作界面UI设计、根据每间教室功能需求自定义联动功能、按键，被控设备联调试。 ★为保证质量整套中控系统所有产品完全兼容，建议采用同一品牌，并保障与其他灯光、网络等系统对接； 提供保证产品质量的承诺函，预成交供应商在成交后7个工作日内提供针对本项目原厂质保授权证明。 | 1 | 台 |
| 9 | 网络机柜 | 标准19英寸网络机柜，高度42U，立梁厚2.0mm 1.0mm加厚板材，前玻璃（钢化玻璃） 注：外观、材质应根据环境进行适当设计调整，也可根据设计方案和实际情况变更尺寸。 | 1 | 台 |
| 10 | 24口万兆上行接入交换机 | 336Gbps/3.36Tbps，包转发率（整机）108Mpps，24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 | 1 | 套 |
| 11 | 48口万兆上行接入交换机 | 336Gbps/3.36Tbps，包转发率（整机）114Mpps，48*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 | 1 | 套 |
| 12 | 万兆堆叠模块 | 万兆堆叠模块及线缆，同一设备间内48口万兆上行交换机、24口万兆上行交换机、24口万兆上行POE交换机之间实现万兆堆叠，堆叠带宽≥20Gbps，支持堆叠链路冗余及环状堆叠 | 1 | 套 |
| 13 | 机房专业综合布线 | 1间电脑教室，至少54个点位的强弱电等综合布线。 （1）弱电要求：使用不低于六类非屏蔽双绞线、理线器及六类水晶头；网线具有十字骨架，23线规（提供网线原厂盖章检测报告佐证材料）。 （2）强电要求：按组独立分配电路，每路负载不超过10台电脑数量，使用单芯国标不低于2.5平方电源线，连接点端配10A三插或三三插面板，并带接地线；讲台和网络机柜独立一路电源。 （3）布线要求：通过地板下走线，弱电使用PVC或钢制线槽，强电线路套管，强弱电走向分离，间隔不低于15cm，交叉区域不得大于2个节点。 （4）布线整洁规范，机打标签清晰可靠；地板开孔根据要求合理、美观、安全。 | 1 | 项 |
| 14 | 其他线材等辅件 | 含整体音箱布线，网线，电源线、电脑线等各类组件，各类接口集成服务费，hdmi 分配器，SDI 高清分配器，网关各类接口集成服务等。满足系统布线需求，一线品牌，符合国家标准认证，可保障长期有效使用。 | 1 | 批 |

2.   商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲成交供应商在合同签订后，5个工作日内支付合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起1年后无质量问题按程序在7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲付款：成交供应商完成全部供货及安装、调试并通过采购人验收且成交供应商对采购人的培训完成后，采购人入库报销后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价全款。 |
| 质保期 | 非电子设备自验收合格及培训完成之日起不少于5年，电子设备自验收合格及培训完成之日起不少于3年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，磋商供应商负责更换产品。 |
| 交付时间 | 合同签订后40天内完成全部货物的生产、运输及安装，并提交一份完整的产品安装验收单或验收报告，由采购人进行验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | 1. 产品均应免费上门安装。质保期内，所有故障维护服务均为上门(远程)服务。 2.磋商供应商须对整个软件系统至少提供5年免费的升级更新以及其他的支持服务，并提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为1小时。 3.超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份。 4. 需至少提供技术工程师驻场不少3个月。 |
| 服务效率 | 磋商供应商须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题或采购人需要磋商供应商现场服务的，须在12小时内赶到现场解决。 |
| 特别说明 | 无。 |

附图（参考）

# 第七部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规制定本磋商原则和方法。

一、 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、 磋商程序

1.   磋商小组按磋商文件规定的时间、地点开启磋商响应文件。

2.   首先进行磋商资格性审查和符合性审查。

3.   接着按照统一的标准与供应商进行磋商。

4.   全部磋商完毕，要求供应商进行最后报价。

5.   对合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评定。

三、 评审办法

1.   本次评审采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项评分内容评审后，以评审总得分最高的磋商供应商，作为成交供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张评分表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该评分表无效。磋商小组成员对磋商供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证体系及资质 | 3 | 磋商供应商具有ISO系列环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具有一项认证证书可得1分，最多可得3分（证书必须在有效期内，否则不得分）。 |
| 2 | 产品性能及技术指标等 | 32 | 产品全部满足磋商文件明确的功能、性能和技术指标要求，得32分；标“★”为重要参数低于（负偏离）磋商文件要求的，每一项扣3分，一般技术参数低于（负偏离）磋商文件要求的，每一项扣1分，扣完为止；带“▲”为实质性参数，负偏离按无效标处理。 注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料（如检测报告、截图等），均视为负偏离。 |
| 3 | 视频演示 | 8 | 按磋商文件要求对多媒体中控主机+物联网（含嵌入软件、触屏界面编程软件、全屋物联网控制、环境监测）技术要求中标“*且加下划线”的功能项进行原型系统演示（不接受PPT、图片）；每一个功能项完全满足得1分，共8个功能项，共8分。演示视频时间总计不超过10分钟。未提供演示不得分。 |
| 4 | 产品技术支持资料 | 5 | 根据所投产品技术支持资料（彩页、实拍图或设计效果图）的产品功能、材料、外观及配置的先进性、完整性和适用性进行综合评分（0-5分）。 |
| 5 | 同类业绩 | 3 | 磋商供应商自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整合同复印件并加盖磋商供应商公章，否则不得分。 |
| 6 | 人员配置 | 3 | 根据项目实施人员数量、经验、职称、能力（提供相关证书）等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。 (1)人员数量充足、经验丰富、能力强的得3.0分；(2)人员数量较充足、经验较丰富、能力较强的得2.0分；(3)人员数量一般、经验一般、能力一般的得1.0分；(4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 7 | 技术培训 | 3 | 根据培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等由评审小组判定评分(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 8 | 实施方案 | 4 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括设计方案、产品供货、验货、安装调试、验收方案等由评审小组判定评分。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | 对质保期内和质保期后的维修和服务承诺方案（包括产品质保期内外保修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等）由评审小组判定评分。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 10 | 质保期 | 3 | 质保期满足磋商文件要求的得0分：所有产品每延长一年得1分，本项累计最高得3分（延长时间不足一年的不计入分值计算）。 |
| 11 | 优惠条件 | 2 | 根据供应商承诺给予采购人的各种实质性优惠由磋商小组酌情给分。 |