# 第六部分   磋商内容及要求

## 一、 相关说明

1.   磋商供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在磋商响应文件的相应部分明确，对竞争性磋商文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   磋商供应商须完成货物的生产、运输、原有设备的拆除、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本竞争性磋商文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由磋商供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   演示要求：

4.1  本项目演示时间不超过10分钟每家。

4.2  演示地点：温州职业技术学院正德楼202会议室（茶山校区）。

4.3  采购组织机构准备演示所需的投影设备，其他演示所需的内容由供应商自行准备。

5. ▲本项目采购预算为人民币叁拾壹万壹仟元整（￥311000.00元），最后报价超过预算的，按无效标处理。

## 二、 采购内容及技术要求

1.    采购内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式多功能讲桌 | 1套 |
| 2 | 专业数字教学扩声系统 | 1台 |
| 3 | 直播间桌椅 | 7套 |
| 4 | 导播操作桌椅 | 7套 |
| 5 | 活动座椅 | 60套 |
| 6 | 直播摄像头 | 7套 |
| 7 | 无线领夹麦 | 7套 |
| 8 | 专业直播话筒 | 7套 |
| 9 | 专业声卡处理器 | 7套 |
| 10 | 手机直播伴侣 | 7套 |
| 11 | 题词器 | 7套 |
| 12 | 高清采集卡 | 7套 |
| 13 | 直播间主灯光 | 7套 |
| 14 | 便携式影视套灯 | 2套 |
| 15 | 立式直播灯 | 7套 |
| 16 | 相机三角架 | 7套 |
| 17 | 背景绿幕 | 7套 |
| 18 | 中型半开放式直播区布景 | 1项 |
| 19 | 多媒体中控主机+物联网 （含嵌入软件、触屏界面编程软件、全屋物联网控制、环境监测） | 1台 |
| 20 | 交换机 | 1套 |
| 21 | 机柜 | 1个 |
| 22 | 线材等辅件 | 1批 |
| 23 | 直播声学舱 | 2套 |
| 24 | 舱体运费与基础搭建 | 2项 |

2.    技术参数及规格

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式多功能讲桌 | 1.整体钢木结合设计，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电，外观与教室风格协调；产品尺寸（长*宽*高）≥72*48*77cm；产品净重≥13kg桌面长度≥71.4cm；商品承重≥50kg包装尺寸（长*宽*高）≥72*48*10cm；桌面长度：70~80cm(含)； 2.讲台支持升降，升降范围：≧765-1065mm 支架可移动，支架材质：铝合金； 3.支架表面工艺：铝压铸喷涂； 4.讲台支持桌面储物槽； 5.桌脚采用认证万向PU滑轮，可轻松移动，2轮可锁定，毛重：≧13.5kg，最大静态承重：≧60KG； 6.讲台最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。根据人体力学设计，合适老师放置教学用品； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无锐角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全； 5.讲台支持220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备； 6.附加功能：可升降，可移动，桌面可倾斜。 |
| 2 | 专业数字教学扩声系统 | 一、扩声系统主机 （一台） 1前置采用高性能DSP数字音频处理器，内置5种放音模式。面板开放音乐2段、话筒3 段参量EQ±12db可调，以及话筒效果 DELAY、REPEAT、ECHO-LEVE参数调整，使用便捷。 2.具有USB播放（支持无损格式解码） 、USB录音/回放，3.0蓝牙播放、同轴、 光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级）、 话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显 示、静音等功能。 3.信号输入：3路模拟立体声、1路同轴数字 、1路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙。 4. 2.1前置模拟信号输出。额定输出功率：150W×2/8Ω，长时间功率：160W 5.瞬时功率： IEC 268-5 W 400阻抗 欧姆 8； 6.频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz； 7.全频单元英寸：4 x 4.5" - 25 音圈； 8.灵敏度(@1W/1m) dB 94； 9.最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 120 / 123； 10.扩散角度H x V ：160° x 15°； 11.建议高通滤波 ：80Hz - 24dB倍频； 12.输入连接 4 x Euroblock； 二、话筒主机 （一台），话筒 （二个） 1、提供最大332个可调信道，可以多套同时使用； 2、采用全新的音频电路构架，电子音量调节、内置移频处理功能、主动防止啸叫； 3、采用半数字导频技术； 4.射频载波范围：610 ~710MHZ； 5.振荡方式：PLL锁相环合成； 6.工作距离：理想条件下80M； 7.调制方式：FM； 8.导频：30K； 9.频响范围：40HZ ~ 17KHZ（±3db）； 10.动态范围：> 90db； 11系统失真/THD总谐波失真：< 0.5%； 12.信噪比：> 90db（A）； 13.射频灵敏度：< -99dbm ； 14.镜像抑制：> 80db； 15.发射机 LCD显示屏搭配背光灯柱，大体积开关按键，搭配专业会议电路； 16.载波频率：470MHz～960MHz（可调）。 三、音箱 （二只） 1.采用压铸铝箱体，表面喷进口细沙烤漆保护，防水防晒处理技术； 2.具有墙面安装支架或增加QN系列线柱组件可扩展线性列，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度，提高了直达声与反射声的比例。 3.功放功率 W rms 350； 4.长时间功率 W 200； 5.瞬时功率 IEC 268-5 W 500； 6阻抗 欧姆 8； 7.频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz； 8.全频单元英寸:4 x 4.5" - 25 音圈（进口组件，高效能钕磁全频单元）； 9.灵敏度(@1W/1m) dB:98； 10.最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB :122 / 126； 11.扩散角度H x V :160° x 15°； 12.建议高通滤波:80Hz - 24dB倍频； 13.输入连接:4 x Euroblock； ★14.为保证质量整套扩声系统所有产品完全兼容，建议采用同一品牌，并保障与中控系统对接； 15.提供保证产品质量的承诺函，预成交供应商在成交后7个工作日日提供本项目原厂质保授权证明； ▲序列号最终用户为温州职业技术学院。 |
| 3 | 直播间桌椅 | 1.折叠式多功能桌，桌面规格: ≧1400*550mm； 2.桌面为E1级刨花板厚度≧25mm 侧脚:冷轧钢，厚度≧1.5mm，高温静电喷粉 ； 3.横梁:冷轧钢，厚度1.2-3.0mm，高温静电喷粉； 4.标配金属砂黑铁前挡板，外观高端大气，人字简约造型，配合精密，旋转操作折叠结构； 5.配合精密，旋转桌子任一一侧转钮均可实现折折叠操作; （提供桌子实拍图片佐证） 7.人体工学靠椅，椅子采用优质一体成型工字脚PP椅座，优秀海绵软包坐垫； 8细砂粉喷实心钢架底坐，人体工学设计，靠背坐姿舒适稳定。 （提供桌子、椅子实拍图片） 注：需配合整体装修风格，可根据设计方案和实际情况变更尺寸。 |
| 4 | 导播操作桌椅 | 1.操作功能，桌面规格: ≧1200*550mm； 2.桌面为E1级刨花板厚度≧25mm 侧脚:冷轧钢，厚度≧1.5mm，高温静电喷粉； 3.横梁:冷轧钢，厚度1.2-3.0mm，高温静电喷粉； 4.标配金属砂黑铁前挡板，外观高端大气，人字简约造型，配合精密，旋转操作折叠结构； 5.配合精密，旋转桌子任一一侧转钮均可实现折折叠操作； 6.人体工学靠椅，椅子采用优质一体成型工字脚PP椅座，优秀海绵软包坐垫； 7.细砂粉喷实心钢架底坐，人体工学设计，靠背坐姿舒适稳定。 （提供桌子、椅子实拍图片） 注：需配合整体装修风格，可根据设计方案和实际情况变更尺寸。 |
| 5 | 活动座椅 | 尺寸：≥620W*595D*865H（mm） 1.椅背：采用双层结构工艺，PA坚固外框，可有效缓解背部疲劳； 2.海绵：采用优质环保高回弹海绵，软硬适中,回弹力≥45%,坐垫密度≥30kg/m； 3.75%压缩永久变形≤6%，反复坐压不变形，面料：优质网布；甲醛释放、可分解致癌芳香胺染料未检出； 4.写字板：具有自回缓降功能，配套铝合金扶手支架，可向上90度翻转扶手； 5.椅架：采用1.5mm喷涂五金架，金属质感，稳固新性强，检测依据QB/T2280-2016防火性能测试达到国家标准，阻燃性能好。 （提供椅子实拍图片） |
| 6 | 直播摄像头 | - ≧214万像素 ≧1/2.8英寸CMOS传感器 - 支持全高清数字≧1080p60视频输出； - 支持USB3.0超高速输出，兼容USB2.0输出； - ★支持3G-SDI无损视频输出、支持HDMI高清视频输出 - 通过3G-SDI线材可实现≧100米直播采集距离 - 支持H.265、H.264网络视频编码； - 兼容标准UVC1.1及以上协议，兼容绝大多数视频软件、直播软件； - 支持≧144倍变焦(≧12倍光学变焦，12倍数字变焦)； - 支持双码流，减轻主机编解码压力，支持多级别视频质量配置； - 低照度，超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比50dB以上； - 提供至少一路RS-232 IN，一路RS-232 OUT,一路RS-485接口； - ★≧1路3G-SDI、≧1路HDMI、≧1路USB3.0视频接口（提供产品实拍图） - ≧1路LINE IN，≧1路LINE OUT音频接口 （提供产品实拍图） - 支持10M/100M自适应以太网接口 - ★支持VISCA、PELCO-P、PELCO-D等多种远程协议及多种控制接口，支持菊花链组网，兼容对应控制台，实现远程控制； - 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳； 云台水平范围 -170°~ +170°，垂直范围 -30°~ +90° 云台水平转动速度 ≧120°/秒，垂直转动速度 ≧80°/秒 - 云台支持最多≧256个预置点数目，可实现快速预置位切换； - ★内置OSD中英文操作菜单，可通过遥控器直接设置摄像头参数；（提供实拍截图） - 标配多功能红外遥控器； - 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； - 支持图像翻转功能，可正装、倒装； ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 7 | 无线领夹麦 | • 1拖2无线领夹麦： 1.专业级电路结构，具备LOW-CUT低切功能； 2.提供双通道独立输出或MIX混合输出可供选择； 3.具备实时返送监听接口，可连接耳机监听录音效果； 4.监听和录音输出的音量可独立调节，并具有记忆功能； 5.采用WNCR声学环境降噪技术，可抑制环境噪声和风噪声； 6.提供多达100个无线频率，可设置多组信道同时工作； 7.电池为可充电式锂电池，支持外置式电源供电，适应各种场合使用； 8.无线频率范围：538-594 MHz； 9.调制方式：F3E； 10.音频频率响应：30 Hz - 18kHz； 11.麦克风规格：电容式全指向； 12.频率控制：PLL合成器； 13.无线发射功率：≤10mW； 14.信噪比：＞90dB； 15.电池使用时间：≥10小时； 16.参考使用距离：100米（室外开阔地时）； 17.工作温度：0 ℃至55 ℃； 18.存储温度：-20 ℃至+55 ℃。 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 8 | 专业直播话筒 | 专业直播麦克风； - 专业录音棚大振膜话筒； - 心型、全向型可切换； - 麦克风使用标准的24V或48V幻象电源，通过标准XLR连接器供电，有低切、增益开关； - 镀金大振膜音头，宽广的频响，确保了声音的真实还原； - 高灵敏度拾音，轻松捕捉更为细腻的声音细节； - 优越的声压处理能力，防止过载失真，适合拾取各种不同类型的音源； - 较低的本底噪声，录制声音更纯净，轻松胜任各种录音、 直播环境； - 专用金属防风网，小巧的造型能避免遮挡用户脸部同时有效消除喷麦声； - 配置专用的金属防震架，具有出色的隔震性能，有效消除震动传导噪声； - 配置高档手提铝合金箱，方便用户携带和存放； - ★音头：≧φ34mm镀金大振膜音头（提供原厂盖章国家权威认证机构质检报告）； - 指向性：单指向； - 频率响应：20Hz-20KHz； - 灵敏度:-30dB±3dBV(0dB=1V/Pa at 1KHz)； - ★等效噪声级：≤20dBA(IEC 581-5) （提供原厂盖章国家权威认证机构质检报告）； - ★峰值声压级：135dB(THD≤1% at 1KHz) （提供原厂盖章国家权威认证机构质检报告）； - 输出阻抗：110Ω±30%（at 1KHz） - 工作电压：48V幻象电源 - 含悬壁支架套装 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 9 | 专业声卡处理器 | • 可用于动态/电容XLR麦克风； • 线性输入，乐器双通道音频混音器； • 兼容电脑，笔记本电脑； • 零延迟耳机监控（配置6.35mm转3.5mm TRRS音频转接头）； • 6.35mm/XLR音频输入孔；6.35mm音频输出孔；提供48V幻象功率；1/4英寸螺纹孔。 |
| 10 | 手机直播伴侣 | • 多功能手机直播充电，同时联接电脑声卡； • 应符合苹果版/安卓版等使用。 |
| 11 | 题词器 | 材质：ABS+玻璃，桌面型双机位提词器，支持电脑、手机等多种树设备连入。 |
| 12 | 高清采集卡 | • 支持HDMI视频输入采集； • 4K环出、1080P60采集； • 免驱UVC设计即插即用； • 低延时高画质适合。 |
| 13 | 直播间主灯光 | 主灯光双灯套装版： • 内置原封圆形COB封装LED点光源设计； • 150W光照度>6400Lux（裸灯1米实测）； • 0%-100% 调光范围； • 预设9大特效光效适应多场景拍摄； • 内置双无线——2.4GHz／蓝牙5.0，远近遥控皆相宜； • 支持手机APP遥控调节； • 强劲热导流宽域散热系统； • 支持无风机静音，收音更专业； • 视频拍摄直播，一灯多用；适用范围更广； （本为双灯套装版，每套含主灯、灯罩、2.8米升降加厚支架、65cm球型柔光灯各2个） |
| 14 | 便携式影视套灯 | • 三灯摄影补光灯（背景补光、日常便推外景，色温可调）； • 便携式影视套灯,又称采访灯、补光灯、外拍灯、摄像灯在环境光较低的时候,临时布光使用的设备,是摄影师和新闻工作者在黑暗的环境下拍摄相片或录像时必备的摄像辅助灯具； • 额定功率：≧50W； • 供电方式：90-265VAC50/60Hz； • 相关色温：3200K～5600K； • 可调光； • 颜色可调； • 配有独立电源； • 亮度可调。 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 15 | 立式直播灯 | • 22寸主播补光灯网红手机直播支架自拍美容美颜环形灯摄影拍照灯架，带遥控； • 产品尺寸:内径:≧41.5cm外径:≧55cm可夹机位:≧3； • 功率:≧65W； • 调光方式:无极调光； • 色温:3000K-6500K，显色指数:≧85灯珠数:≧600pcs； • 电压:110-220V； • 供电方式:AC。 ★提供保证产品质量的承诺函，评标时提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 16 | 相机三角架 | • 可个性快速装卸； • 可调节云台360度旋转，面板座90度拍摄； • 重物挂钩； • 防滑脚底座； • 66CM-168CM可拉伸。 |
| 17 | 背景绿幕 | • 地拉式升缩绿幕，绿幕有效幅面规格≧200*200cm； • 进口加厚，可升降便携绿幕，易拉型设计。 根据现场装修进行适当调整尺寸。 |
| 18 | 中型半开放式直播区布景 | 1.包含直播区域内布景设置，满足远距离、全身式直播需求； 2.布景应包含各类道具、家具、摆件、绿幕等直播所需的道具及装饰； ★3、应在投标时给出布景设计方案，含装修清单、平面图、效果图。 （大致平面图见附图） |
| 19 | 多媒体中控主机+物联网（含嵌入软件、触屏界面编程软件、全屋物联网控制、环境监测） （视频演示） | 一、智慧中控主机 1.CPU：ARM N32926U1DN，内存：512MB及以上，存储：1GB及以上； 2.支持开放式协议，支持标准MODBUS TCP工业协议； 3.支持受控设备双向实时状态反馈功能； 4.自带功能按键，IP复位键，Data清除键； 5.支持通过网口本地或远程下载数据； 6.支持TCP/IP控制模式，UDP/TCP控制协议； 7.外置总线扩展接口，Net总线最大可以扩展63个子设备； 8.支持不少于7路独立可编程RS-232/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 9.支持1路DMX512，最大16个通道； 10.支持2路独立可编程的红外发射接口，每路红外支持99条红外码； 11.支持2路IO接口，支持外接传感器，门禁等干接点设备； 12.系统支持主机自备份功能。 二、智慧中控软件 1.采用APP应用程序方式； *2.支持显示教室内环境数据，包含但不限于温湿度、照度、PM2.5、能耗等数据； *3.支持调节教室内环境，包含但不限于灯光亮度、窗帘开闭、空调温度等； *4.支持控制教学大屏，包含但不限于开/关机、信号切换、音量调节等； *5.支持管控场景一键切换，包含但不限于上课模式、下课模式、小组讨论模式等； *6.支持接入录播系统控制，包含但不限于开/关机、录制管理、直播管理等； 7.为了确保系统的兼容性，要求与智慧中控主机完全兼容，建议采用同一品牌； ★8.可通过用户原智慧中控平台进行控制和管理； ★9.提供软件著作权及软件测试报告扫描件并加盖供应商CA电子公章。 三、智慧管控端 1.CPU: 8核，≥1.5GHz； 2.操作系统：Android5.0 或以上系统； 3.系统运行内存：≥2GB； 4.存储容量：≥8GB，至少支持扩展到32GB； 5.屏幕类型： LED光源显示屏； 6.分辨率：≥1920*1080； 7.显示尺寸：≥21.5英寸； 8.显示比例：16:9； 9.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 10.屏幕亮度：≥ 250cd/m2，对比度：≥ 1000：1； 11.触摸响应时间：≤5ms； 12.网络接口：RJ45接口≥1，10M/100M/1000M自适应； 13.串口：USB2.0≥1； 14.支持无线接入网络，Wi-Fi 802.11b/g/n协议。 四、电源控制器 1.1路NET通信接口，可并联多个电源控制器； 2.8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；每路负载容量：AC250V10A\DC30V10A; 3.内置ID CODE网络id旋钮，在有多个电源控制器并联使用时可根据id地址分别控制； 4.内置8路开关按钮，在中控故障时能独立控制电源开关； 5.内置2组各8路通道状态指示灯，可以查看每一路通道的闭合状态。 ★6.与原有温州职业技术学院中控主机中控系统无缝对接。 *提供中控主机中控系统对接视频演示。 五、环境物联网感知终端： *1、教室环境在线综合指数监测仪，检测环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度。 2、RS485数据通讯接口，传输距离不少于100米。 3、空气动力学透气通孔，内置鼓风机加快空气流动，实时采样 4、支持壁挂式、 吸顶式。 5、监测数据信息自动上传到物联网融合平台，统一呈现数据。 6、技术参数： 温度能隙温度传感：-40 ~ 80℃；湿度电容式：0 ~ 100%RH；PM2.5激光光学：0 ~ 1000ug/m³；PM10激光光学：0 ~ 2000ug/m³；CO2非色散红外：400 ~ 4000ppm 1ppm - 中控编程： *根据用户需求定制中控编程设计、液晶面板编程设计，个性化操作界面UI设计、根据每间教室功能需求自定义联动功能、按键，被控设备联调试。 ★为保证质量整套中控系统所有产品完全兼容，建议采用同一品牌，并保障与其他灯光、网络等系统对接； 提供保证产品质量的承诺函，预成交供应商在成交后7个工作日内提供针对本项目原厂质保授权证明。 |
| 20 | 交换机 | • ≧24口POE千兆交换机 数据交换及相关网络设备的连接； • 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x 和IEEE802.3ab 1000Base-T 标准； • 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； • 24 个10/100M/1000M 自适应RJ45 端口； • 支持POE+供电，整机支持≧190WPOE 供电，单端口最大供电功率30W； • 采用存储转发的交换机制； • 内置通用电源，1U 铁壳，19 英寸机箱，工业级设计，可上标准机架； • 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； • 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4 级（共模防护7KV）的专业防护； |
| 21 | 机柜 | • 标准19英寸机柜，高度18U，立梁厚2.0mm 1.0mm加厚板材，前玻璃（钢化玻璃）； 注：外观、材质应根据环境进行适当设计调整，具体根据设计方案和实际情况变更尺寸。 |
| 22 | 线材等辅件 | 含整体音箱布线，网线，电源线等各类组件，各类接口集成服务费，hdmi 分配器，SDI 高清分配器，网关各类接口集成服务等）满足系统布线需求，一线品牌，符合国家标准认证，可保障长期有效使用。 |
| 23 | 直播声学舱 | • 规格：舱体:宽≥2200mm*深度≥2136mm*高≥2300mm,舱内:宽≥2040*深度≥2100*高≥2140； • 重量≥毛重749kg/净重≥680kg； • 整体要求：要求使用航空铝材、玻璃等无木质成分、无钣金、主机构无螺钉、通风、隔音、易清洁、防火、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨。多次拆装简单（提供辅证）、隔音性好； • 整体隔音量：按照ISO16283-3:2016测试标准，隔音量R45°/dB为30dB（±5dB)及更优，提供原厂检测数据及检测概况； • 整体声学指标：按照GB/T36075.2-2018测试标准，采用中断粉噪音法，混响时间RT0.25S（±0.1S)范围内，提供原厂检测数据及检测概况； • 隔音主材：模块化碳塑隔音板结构，小空间要求无传统的板材加填棉方式实现隔音，隔音主材需满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐要求。 • 隔声玻璃：优质隔声列车玻璃，安全、环保，符合国家标准，结实、防火、防爆、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨、隔音效果好，安全级别高，破损后无锐角、采用丝印方式装饰边沿，无喷漆。具有原厂3C认证，提供认证证书复印件，加盖公章。 • 新风：具有低噪声新风系统，保持舱内空气流通。安全、环保，符合国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准，须满足学校的相关要求； • 支持通过自动感应或手动控制运行，伴有语音提示。单机正压/双机正负压标秤风量≥2m³/min；（提供中国能效标识证明） 照明：支持通过自动感应或手动控制运行，伴有语音提示。 • 光源符合视觉健康标准，采用4000K自然光色温LED照明及以上； • 安装：具有简单快捷的安装方式。（提供辅证） • 可根据用户需求不限次数、免费拆装，灵活调整安装、摆放位置； • 外饰：具有环保外饰面（无油漆）； • 耐磨、抗污染、防火、防潮、抗紫外线，须根据用户需求进行颜色定制；• 内置电源接口：具有安全电源供应系统，适配100-240V/50-60Hz电源供应系统，符合不同电源使用； • 防漏电，具有漏电保护功能； 电子配件具有3C认证，提供认证证书复印件，加盖公章。 • 外联线孔：具有外联线孔，用于舱内设备与舱外设备连接、信息传输； • 外联线孔不使用时应封闭，不漏声； • 支持根据用户需要定制外联线孔，包括但不限于大小、位置； • 环保要求：静音舱室内环保须符合国家环保标准，没有国家标准的，须符合行业标准，须满足甲方的相关要求； 提供舱体主要部件环保检测报告，复印件加盖公章。 静音舱： 1.静音舱碳塑墙板环保：根据GB17657-2013检验依据，执行甲醛释放量≤0.1mg/ L. （提供具备CMA或 ilac-MRA或CNAS等权威标识的检测报告）；同时满足根据EN717-1:2004中技术指标要求，甲醛释放量（MDL）≤0.08mg/ m³符合E1环保标准（提供SGS权威标识的检测报告）； 2.静音舱地毯环保：根据GB18587-2003检验依据，执行甲醛释放量≤0.05mg/ ㎡ .h. （提供具备CMA或 ilac-MRA或CNAS等权威标识的检测报告）； 3.静音舱吸音板：根据GB17657-2013检验依据，执行甲醛释放量≤0.2mg/ L.符合E1环保标准（提供具备CMA或 ilac-MRA或CNAS等权威标识的检测报告）； 4.整体安装后室内空气符合《GB/T18883-2002》检测标准，甲醛空气释放量≤0.1㎎/m³，TVOC含量≤0.20㎎/m³，不得检测出苯含量（提供具备CMA或 ilac-MRA或CNAS等权威标识的检测报告）； 5.阻燃要求：静音舱碳塑板阻燃：提供国际权威机构认证检测中心燃烧性能检测报告，根据 GB 8624-2012，建筑材料及制品的燃烧性能等级，达到B1级要求。（提供例如SGS权威标识的检测报告）； 6.铝材：航空铝，提供国家级铝型材中型检测报告，根据GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》测试保护等级为10。（提供具备CMA或 ilac-MRA或CNAS等权威标识的检测报告） |
| 24 | 舱体运费与基础搭建 | 提供直播仓舱体运输与上门安装服务。 |

3.   商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲成交供应商在合同签订后5个工作日内支付合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起1年后无质量问题按程序在7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲付款：成交供应商完成全部供货及安装、调试并通过采购人验收且成交供应商对采购人的培训完成后，采购人入库报销后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价全款。 |
| 质保期 | 非电子设备自验收合格及培训完成之日起不少于5年，电子设备自验收合格及培训完成之日起不少于3年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，磋商供应商负责更换产品。 |
| 交付时间 | 合同签订后40天内完成全部货物的生产、运输及安装，并提交一份完整的产品安装验收单或验收报告，由采购人进行验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | 1.除直播仓等特殊产品外，其它产品均应免费上门安装。质保期内，所有故障维护服务均为上门(远程)服务。 2.磋商供应商须对整个软件系统至少提供5年免费的升级更新以及其他的支持服务，并提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为1小时。 3.超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份。 4. 需至少提供技术工程师驻场不少3个月。 |
| 服务效率 | 磋商供应商应根据项目实施的计划、进度和需要，及时对采购人操作人员进行培训，使其基本掌握应用系统的目标和功能，能够独立完成其操作对象。磋商供应商应无条件对采购人操作人员提供培训，学会为止，培训费用包含在报价中，采购人无需另行自费。 |
| 特别说明 | 无。 |

附图（参考）

# 第七部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规制定本磋商原则和方法。

一、 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、 磋商程序

1.   磋商小组按磋商文件规定的时间、地点开启磋商响应文件。

2.   首先进行磋商资格性审查和符合性审查。

3.   接着按照统一的标准与供应商进行磋商。

4.   全部磋商完毕，要求供应商进行最后报价。

5.   对合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评定。

三、 评审办法

1.   本次评审采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项评分内容评审后，以评审总得分最高的磋商供应商，作为成交供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张评分表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该评分表无效。磋商小组成员对磋商供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证体系及资质 | 3 | 磋商供应商具有ISO系列环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具有一项认证证书可得1分，最多可得3分（证书必须在有效期内，否则不得分）。 |
| 2 | 产品性能及技术指标等 | 32 | 产品全部满足磋商文件明确的功能、性能和技术指标要求，得32分；标“★”为重要参数低于（负偏离）磋商文件要求的，每一项扣3分，一般技术参数低于（负偏离）磋商文件要求的，每一项扣1分，扣完为止；带“▲”为实质性参数，负偏离按无效标处理。 注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料（如检测报告、截图等），均视为负偏离。 |
| 3 | 视频演示 | 8 | 按磋商文件要求对多媒体中控主机+物联网（含嵌入软件、触屏界面编程软件、全屋物联网控制、环境监测）技术要求中标“*且加下划线”的功能项进行原型系统演示（不接受PPT、图片）；每一个功能项完全满足得1分，共8个功能项，共8分。演示视频时间总计不超过10分钟。未提供演示不得分。 |
| 4 | 产品技术支持资料 | 5 | 根据所投产品技术支持资料（彩页、实拍图或设计效果图）的产品功能、材料、外观及配置的先进性、完整性和适用性进行综合评分（0-5分）。 |
| 5 | 同类业绩 | 3 | 磋商供应商自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整合同复印件并加盖磋商供应商公章，否则不得分。 |
| 6 | 人员配置 | 3 | 根据项目实施人员数量、经验、职称、能力（提供相关证书）等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。 (1)人员数量充足、经验丰富、能力强的得3.0分；(2)人员数量较充足、经验较丰富、能力较强的得2.0分；(3)人员数量一般、经验一般、能力一般的得1.0分；(4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 7 | 技术培训 | 3 | 根据培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等由评审小组判定评分(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 8 | 实施方案 | 4 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括设计方案、产品供货、验货、安装调试、验收方案等由评审小组判定评分。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | 对质保期内和质保期后的维修和服务承诺方案（包括产品质保期内外保修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等）由评审小组判定评分。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或不提供的均不得分。 |
| 10 | 质保期 | 3 | 质保期满足磋商文件要求的得0分：所有产品每延长一年得1分，本项累计最高得3分（延长时间不足一年的不计入分值计算）。 |
| 11 | 优惠条件 | 2 | 根据供应商承诺给予采购人的各种实质性优惠由磋商小组酌情给分。 |